|  | 町田市福祉のまちづくり総合推進条例特定都市施設整備項目表(公園等) （第９条関係） |  |
| --- | --- | --- |

| 整備項目 | 整備内容 |  |  |  | 備考 | 審査欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ 出入口 | 出入口は次の構造 (2に定める園路に接続困難な場合、出入口位置案内板設置) |  |  | 適 否 |  |  |
|  | ① 幅 120cm以上〔地形の状況等やむを得ない場合、90cm以上〕 |  |  | cm | 理由： |  |
|  | ② 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けない |  |  | 適 否 |  |  |
|  | ③ | 出入口から水平距離が150cm以上の水平面を確保 〔地形の状況等やむを得ない場合除く〕 |  | cm | 理由： |  |
|  | ④ 路面は、平たんでぬれても滑りにくい仕上げ |  |  | 有 無 |  |  |
|  | ⑤ 点状ブロック、舗装材の変化等により道路との境界を明示 |  |  | 有 無 | □点状ブロック □舗装材の変化 |  |
|  | ⑥ 直接車道と接する場合、境界部分に2cmの段差設置 |  |  | 有 無 |  |  |
| ２ 園路(敷地境界から出入口にいたる経路も含む) | 次の構造の園路を1以上設置 |  |  | 有 無 |  |  |
|  | ① 1に定める出入口及び9に定める駐車場に接続 |  |  | 適 否 |  |  |
|  | ② | 幅180cm以上〔地形の状況等やむを得ない場合、50m以内ごとに車椅子が回転できる場所を確保した上で120cm以上〕 |  | cm | 理由： |  |
|  | ③ 縦断勾配 4％以下〔地形の状況等やむを得ない場合は8％以下〕 |  |  | ％ | 理由： |  |
|  | ④ | 3～4％の縦断勾配が50m以上続く場合、途中に150cm以上の水平部分を設置 |  | 有 無 |  |  |
|  | ⑤ | 路面に段差を設けない 〔敷地の状況等やむを得ない場合、傾斜路併設〕 |  | 適 否 |  |  |
|  | 傾斜路を併設している場合の当該傾斜路の構造 |  | 幅 120cm以上〔階段等に併設する場合90cm以上〕 | cm |  |  |
|  |  |  | 縦断勾配 5％以下〔高さ75cm以下の場合は8％以下〕 | ％ |  |  |
|  |  |  | 高さ75cm以内ごとに150cm以上の踊り場を設置 | 有 無 |  |  |
|  |  |  | 始終点に150cm以上の水平部分設置 | 有 無 |  |  |
|  |  |  | 両側に連続して手すり設置〔地形の状況等やむを得ない場合を除く〕 | 有 無 |  |  |
|  |  |  | 両側に立ち上がりを設置〔側面が壁面の場合不要〕 | 有 無 |  |  |
|  |  |  | 路面は、平たんでぬれても滑りにくい仕上げ | 適 否 |  |  |
|  |  |  | 横断勾配を設けない | 適 否 |  |  |
|  | ⑥ | 縁石、街きょ等により段差を生じる場合のすりつけ勾配5％以下 〔やむを得ない場合は8％以下、段差を残す場合2cm以下〕 |  | ％ | 理由： |  |
|  | ⑦ 横断勾配1％以下〔特別な理由がある場合は2％以下〕 |  |  | ％ | 理由： |  |
|  | ⑧ | 園路に付帯する観覧場所、休憩場所には、車椅子が安定して停止できる水平部分の設置 |  | 有 無 |  |  |
|  | ⑨ 路面は、平たんでぬれても滑りにくい仕上げ |  |  | 適 否 |  |  |
|  | ⑩ 視覚障がい者誘導用ブロックを要所に敷設 |  |  | 有 無 |  |  |
| ３ 階段 | ① 回り階段としない〔地形の状況等やむを得ない場合を除く〕 |  |  | 適 否 | □直階段 □折れ曲がり階段 |  |
|  | ② 幅 120cm以上 |  |  | cm |  |  |
|  | ③ 高さ300cm以内ごとに150cm以上の踊り場を設置 |  |  | 有 無 |  |  |
|  | ④ 始終点に150cm以上の水平部分を設置 |  |  | 有 無 |  |  |
|  | ⑤ 両側に連続して手すり設置〔地形の状況等やむを得ない場合を除く〕 |  |  | 有 無 |  |  |
|  | ⑥ 手すり端部付近に、階段の通ずる場所を点字で貼付 |  |  | 有 無 |  |  |
|  | ⑦ 床面は、平たんでぬれても滑りにくい仕上げ |  |  | 適 否 |  |  |
|  | ⑧ 踏面は識別しやすく、つまずきにくい構造 |  |  | 適 否 |  |  |
|  | ⑨ 両側に立ち上がりを設置〔側面が壁面の場合不要〕 |  |  | 有 無 |  |  |
|  | ⑩ 園路に階段を設ける場合、傾斜路又はエレベーター等を併設 |  |  | 有 無 |  |  |
|  | ⑪ 始終端部に近接する路面に点状ブロックを敷設 |  |  | 有 無 |  |  |
| ４ 傾斜路 | ① 幅 120cm以上〔階段等に併設する場合90cm以上〕 |  |  | cm |  |  |
|  | ② 縦断勾配 5％以下〔高さ75cm以下の場合は8％以下〕 |  |  | ％ |  |  |
|  | ③ 高さ75cm以内ごとに150cm以上の踊り場を設置 |  |  | 有 無 |  |  |
|  | ④ 始終点に150cm以上の水平部分設置 |  |  | 有 無 |  |  |
|  | ⑤ 両側に連続して手すり設置〔地形の状況等やむを得ない場合を除く〕 |  |  | 有 無 |  |  |
|  | ⑥ 両側に立ち上がりを設置〔側面が壁面の場合不要〕 |  |  | 有 無 |  |  |
|  | ⑦ 路面は、平たんでぬれても滑りにくい仕上げ |  |  | 適 否 |  |  |
|  | ⑧ 横断勾配を設けない |  |  | 適 否 |  |  |
| ５ 転落防止設備 | ① さく、視覚障がい者誘導用ブロック等転落防止設備の設置 |  |  | 有 無 | □視覚障がい者誘導用ブロック □さく □その他( ) |  |

| 整備項目 | 整備内容 |  |  |  |  |  | 備考 | 審査欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ６ 休憩所 | ① | 出入口の幅は120cm以上〔地形の状況等やむを得ない場合は80cm以上〕 |  |  |  | cm | 理由： |  |
|  | ② 段差を設けない〔やむを得ない場合は傾斜路を併設〕 |  |  |  |  | 適 否 | 理由： |  |
|  | 傾斜路を併設している場合の当該傾斜路の構造 |  | 幅 120cm以上〔階段等に併設する場合90cm以上〕 |  |  | cm |  |  |
|  |  |  | 縦断勾配 5％以下〔高さ75cm以下の場合は8％以下〕 |  |  | ％ |  |  |
|  |  |  | 高さ75cm以内ごとに150cm以上の踊り場を設置 |  |  | 有 無 |  |  |
|  |  |  | 始終点に150cm以上の水平部分設置 |  |  | 有 無 |  |  |
|  |  |  | 両側に連続して手すり設置〔地形の状況等やむを得ない場合を除く〕 |  |  | 有 無 |  |  |
|  |  |  | 両側に立ち上がりを設置〔側面が壁面の場合不要〕 |  |  | 有 無 |  |  |
|  |  |  | 路面は、平たんでぬれても滑りにくい仕上げ |  |  | 適 否 |  |  |
|  |  |  | 横断勾配を設けない |  |  | 適 否 |  |  |
|  | ③ 車椅子使用者等の円滑な利用に適した広さを確保 |  |  |  |  | 適 否 |  |  |
| ７ 野外劇場・野外音楽堂 | ① 出入口の幅 120cm以上〔構造上やむを得ない場合は80cm以上〕 |  |  |  |  | cm | 理由： |  |
|  | ② | 段差を設けない 〔やむを得ない場合は傾斜路を併設〕 |  |  | 出入口 | 適 否 | 理由： |  |
|  |  |  |  |  | 通路 | 適 否 | 理由： |  |
|  | 傾斜路を併設している場合の当該傾斜路の構造 |  | 幅 120cm以上〔階段等に併設する場合90cm以上〕 |  |  | cm |  |  |
|  |  |  | 縦断勾配 5％以下〔高さ75cm以下の場合は8％以下〕 |  |  | ％ |  |  |
|  |  |  | 高さ75cm以内ごとに150cm以上の踊り場を設置 |  |  | 有 無 |  |  |
|  |  |  | 始終点に150cm以上の水平部分設置 |  |  | 有 無 |  |  |
|  |  |  | 両側に連続して手すり設置〔地形の状況等やむを得ない場合を除く〕 |  |  | 有 無 |  |  |
|  |  |  | 両側に立ち上がりを設置〔側面が壁面の場合不要〕 |  |  | 有 無 |  |  |
|  |  |  | 路面は、平たんで濡れても滑りにくい仕上げ |  |  | 適 否 |  |  |
|  |  |  | 横断勾配を設けない |  |  | 適 否 |  |  |
|  | ③ 車椅子使用者等の円滑な利用に適した広さを確保 |  |  |  |  | 適 否 |  |  |
|  | ④ | 通路の幅 120cm以上 〔地形の状況等やむを得ない場合は、通路の末端付近などの広さを、車椅子が転回に支障のないものとした上で、幅を80cm以上とできる〕 |  |  |  | cm |  |  |
|  | ⑤ 縦断勾配 5％以下〔地形の状況等やむを得ない場合は8％以下〕 |  |  |  |  | ％ |  |  |
|  | ⑥ 横断勾配 1％以下〔地形の状況等やむを得ない場合は2％以下〕 |  |  |  |  | ％ |  |  |
|  | ⑦ 平たんで、ぬれても滑りにくい仕上げ |  |  |  |  | 適 否 |  |  |
|  | ⑧ 高齢者、障がい者等の転落を防止するための設備を設置 |  |  |  |  | 有 無 | □視覚障がい者誘導用ブロック □さく □その他( ) |  |
|  | ⑨ 便所を設ける場合は、10の項「便所」を準用 |  |  |  |  | 有 無 |  |  |
|  | ⑩ 車椅子使用者用観覧スペースの設置(全客席数： 席) |  |  |  |  | 席 |  |  |
|  |  |  | 200席以下の場合：全客席数×1/50以上 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200席を超える場合：全客席数×1/100＋2以上 |  |  |  |  |  |
|  | ⑪ | 車椅子使用者用観覧スペース |  | 幅 90cm以上 |  | cm |  |  |
|  |  |  |  | 奥行き 140cm以上 |  | cm |  |  |
|  |  |  |  | 段差を設けない |  | 適 否 |  |  |
|  |  |  |  | 転落防止のための設備 |  | 適 否 |  |  |
|  |  |  |  | 出入口から容易に到達でき、かつサイトライン（可視線）に配慮位置 |  | 適 否 |  |  |
| ８ 公園等内建築物・屋内設備 | ① 便所及び休憩所以外の公園内の建築物及び屋内設備は第3号様式に記入 |  |  |  |  | 有 無 |  |  |
|  | ② 建築物内に便所を設ける場合は、10の項〔便所〕を準用 |  |  |  |  | 有 無 |  |  |
| ９ 駐車場 | 障がい者用駐車区画の設置 (全駐車区画数： 台) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ① | 200台以下の場合：全駐車台数×1/50以上 200台を超える場合：全駐車台数×1/100＋2以上 |  |  |  | 台 |  |  |
|  | ② 幅 350cm以上 奥行き 600cm以上 |  |  |  |  | × cm |  |  |
|  | ③ 園路に接続しやすい位置に設置 |  |  |  |  | 適 否 |  |  |
|  | ④ 障がい者のための駐車区画である旨を見やすい方法で表示 |  |  |  |  | 適 否 |  |  |

| 整備項目 | 整備内容 |  |  |  | 備考 | 審査欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 便所 | 1 便所(男女別の場合はそれぞれ)は次の構造 |  |  | ― |  | ― |
|  | ① | 出入口幅は85cm以上 〔地形の状況等やむを得ない場合は80cm以上〕 |  | cm | 理由： |  |
|  | ② 段差を設けない(設ける場合は下記の構造の傾斜路設置) |  |  | 適 否 |  |  |
|  |  |  | 傾斜路の幅 90cm以上 | cm |  |  |
|  |  |  | 勾配 5％以下〔高さ16cm以下の場合12％以下、高さ75cm以下の場合8％以下) | ％ |  |  |
|  | ③ 床面は濡れても滑りにくい仕上げ |  |  | 適 否 | 舗装材料： |  |
|  | ④ オストメイト対応汚物流しを設置 |  |  | 有 無 |  |  |
|  | 2 同項1の便所のうち、車椅子使用者用便房を1以上設置 |  |  | 箇所 |  |  |
|  | ① | 戸は車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、その前後に高低差なし |  | 適 否 |  |  |
|  | ② 腰掛便器等を適切に配置 |  |  | 適 否 |  |  |
|  | ③ 便器の両側に手すりを設け、片側は可動式 |  |  | 適 否 |  |  |
|  | ④ 車椅子使用者が円滑に利用できる十分な空間を確保 |  |  | 適 否 |  |  |
|  | ⑤ 一般用の便所に近接し、分かりやすく利用しやすい位置に設置 |  |  | 適 否 |  |  |
|  | ⑥ | 車椅子使用者用便房及び便所の出入口に、当該車椅子使用者用便房の設備及び機能を表示 |  | 適 否 |  |  |
|  | 3 同項1の便所内部の車椅子使用者用便房以外の部分は次の構造 |  |  | ― |  | ― |
|  | ① 腰掛式大便器を1以上設ける |  |  | 有 無 |  |  |
|  | ② 手すりの設置 |  |  | 有 無 |  |  |
|  | ③ 便房の戸に腰掛式の大便器である旨を表示 |  |  | 有 無 |  |  |
|  | 4 男子用小便器は1以上を下記の構造とする |  |  | 有 無 |  |  |
|  | ① 受け口の高さ 35cm以下 |  |  | 有 無 |  |  |
|  | ② 手すりの設置 |  |  | 有 無 |  |  |
|  | ③ 光感知式自動洗浄装置 |  |  | 有 無 |  |  |
| 11 水飲み・手洗場 | ① 飲み口は上向き |  |  | 適 否 |  |  |
|  | ② 飲み口までの高さ70cm以上80cm以下 |  |  | cm |  |  |
|  | ③ 下部に高さ65cm以上、奥行き45cm以上の空間設置 |  |  | 有 無 | 高さ cm 奥行き cm |  |
|  | ④ 使用方向に150cm以上×150cm以上の水平部分を設置 |  |  | 有 無 |  |  |
| 12 案内・標示 | ① 園内の要所に案内板、説明板、標識等を設置 |  |  | 有 無 |  |  |
|  | ② 文字の大きさ、色調、明度に配慮 |  |  | 良 否 |  |  |
|  | ③ 分かりやすい場所に配置し、車椅子使用者等に配慮した高さ |  |  | cm | ←表示板面の中心高 |  |
|  | ④ 車椅子使用者が利用可能な園路及び施設を表示 |  |  | 良 否 |  |  |
|  | ⑤ | 通行の支障とならないよう通路に突出しない位置に設置 (突出する場合は案内板下端が地上から250cm以上) |  | 良 否 |  |  |
|  | ⑥ | 平仮名、ピクトグラム、ローマ字等による標示を併用 (JIS Z8210に定められているときはこれに適合させる) |  | 有 無 | □平仮名 □ピクト(絵文字) □ローマ字等( ) |  |
| 13 ベンチ | ① ベンチは、休憩及び鑑賞等にふさわしい場所に設置 |  |  | 箇所 |  |  |
| 14 野外卓 | ① 150cm以上の水平部分を設置 |  |  | cm |  |  |
|  | ② 下部に高さ65cm以上、奥行き45cm以上の空間設置 |  |  | 有 無 | 高さ cm 奥行き cm |  |
| 15 排水溝 (ます) | - 杖、車椅子のキャスター、靴のかかと等が落ち込まない構造の蓋 |  |  | 有 無 | 溝幅＝ mm |  |
|  | ② 園路と段差が生じないように設置 |  |  | 適 否 |  |  |

注記　１　整備内容等欄の□には、該当するものに○または✔を、その他は数値又は整備内容等を記入してください。

２　数字は算用数字を用いてください。

３　審査欄には記入しないでください。